Tervdokumentációk tartalmi követelményei

A gázelosztó vezeték tervhez csatolni kell a mellékelt táblázatban megadott szöveges részben előírt dokumentumokat és tervrajzokat, valamint esetenként egyéb dokumentumokat is.

A 2023. évi C. törvény szerint gázelosztó vezeték és tartozékainak, valamint az utólagosan épülő leágazó vezeték tervét csak  az a tervező készítheti el, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „GO” jogosultsággal szerepel a Magyar Mérnöki-, vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében, és érvényes kamarai tagsággal rendelkezik.

A kiviteli tervdokumentációt az alábbiakban megjelölt példányszámban kell benyújtani Társaságunk részére műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatra:

Gázelosztó vezeték terve, esetében 	min. 				5 példányban,

Gázmérő és nyomásszabályozó állomás terve esetében min.	5 példányban,

Utólagos leágazó vezeték terve esetében min.			3 példányban.

Az Elosztói engedélyezési nyilatkozat (szolgáltatói szakvélemény) érvényességi ideje:

- Építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén: 4 év

- Bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén: 2 év

Megjegyzés a táblázatokhoz:

K = kötelező

E = eseti (amennyiben érint, vagy előfordul)

Tervdokumentációk tartalmi követelménye:

1. Gázelosztó vezeték valamint nyomásszabályozó és gázmérő állomások

A./ Szöveges rész

|  | Tartalom- és rajzjegyzék | K |
| --- | --- | --- |
|  | Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás és számítások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban vannak az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, valamint arról, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal. Tervező nyilatkozata arról, hogy melyek azok az érintett szakértőként kirendelt hatóságok, melyeket az engedélyezési folyamatba be kell vonni. | K |
|  | Tervező nyilatkozata arról, hogy a tervdokumentáció készítése során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vett igénybe a vonatkozó, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerint. | K |
|  | Biztonsági és egészségvédelmi terv. | K |
|  | A biztonsági és égészségvédelmi koordinátor nyilatkozata az biztonsági és egészségvédelmi terv megfelelőségéről. | K |

|  | Műszaki leírás (a tervezett létesítmény részletes ismertetése, a létesítmény szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolat, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.). A kivitelezési technológia az ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, a hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre (hegesztési terv). | K |
| --- | --- | --- |
|  | Érintett közműüzemeltetők jóváhagyó nyilatkozatai az E-közmű által hitelesített „nyilatkozat érvényes” státuszú dokumentummal. | K |
|  | OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói engedélyes területileg illetékes egységével történt egyeztetés jegyzőkönyve (FN-06) | K |
|  | A gázelosztó vezeték nyomvonalával és biztonsági övezetével érintett terület tulajdoni lapja, valamint a tulajdonosnak a vezeték elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozata. Amennyiben vezetékjog bejegyzése is szükséges, az érintett ingatlanok adatai az FN-10–es formanyomtatvány alkalmazásával. | K |
|  | Kötelező előírás alóli eltérési engedély | E |
|  | Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértőként kirendelt hatóságok nyilatkozatai az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint. | E |
|  | Mezőgazdasági művelés alatti területet érintése esetén rekultivációs terv. | E |
|  | Környezetvédelmi hatásvizsgálat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról rendelet szerint. | E |
|  | Beruházói nyilatkozat | K |
|  | Nem OPUS TIGÁZ Zrt. beruházás esetén a kettő vagy háromoldalú megállapodások | K |

B./ Tervrajzok

1.1. Gázelosztó vezeték

| 1.1.1. | Átnézeti helyszínrajz | K |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép (Eredeti térkép) | K |
| 1.1.3. | Helyszínrajz, (belterületen M=1:500, külterületen más méretarány is lehet) Szintén a helyszínrajzon kerüljön feltüntetésre, az élőrekötésre utaló részletrajz is (léptéke az egyértelműség függvényében változik) | K |
| 1.1.4. | Hossz – szelvény (magassági méretarány: 1:1000) | E |
| 1.1.5 | Leágazó vezeték un. minta hossz-szelvénye | K |
| 1.1.6. | Keresztszelvények az elosztó vezeték jellemző pontjairól | K |
| 1.1.7. | Részletrajzok (rákötési pont, elágazások, leágazó vezetékek, patak, árok alatti, feletti átvezetések, jellemző közműkeresztezések, villamos terv stb.) | K |
| 1.1.8. | Forgalomtechnikai terv | E |
| 1.1.9. | Alaptérkép, amely tartalmazza a gázvezeték nyomvonalát és annak biztonsági övezetét, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számát. | K |
| 1.1.10 | A földrészletre vonatkozó szabályozási és építési vonalakat tartalmazó részletes rendezési terv kivonatai | E |

1.2. Nyomásszabályozó és gázmérő állomások

| 1.2.1. | 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép | K |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Nyomásszabályozó (gázmérő) állomás telepítési helyszínrajza (kitűzési helyszínrajz) a biztonsági övezettel, védőtávolsággal érintett környezettel együtt | K |
| 1.2.3. | Primer és szekunder vezeték hossz-szelvény | K |
| 1.2.4. | Kerítés- és útépítési terv, csapadékvíz elvezetési terv, térburkolat | K |
| 1.2.5. | Nyomásszabályozó állomás alapozási terve | K |
| 1.2.6. | Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése. Villámvédelmi terv Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti kockázati osztály jelét, A földrajzi elhelyezkedésre és a légköri viszonyokra is figyelemmel a gázkibocsátások meghatározását, A robbanásveszélyes zónákat, azok kiterjedését, A gyorszár vagy lefúvató működési sorrendjét. | K |
| 1.2.7. | A nyomásszabályozó állomás technológiai szerelési terve, kapcsolási vázlata, szekrény, vagy akna, vagy épület terve, amennyiben nem gyárilag összeállított egység kerül telepítésre | E |
| 1.2.8. | Részletrajzok (rákötési pontok, közműkeresztezések, villamos terv stb.) | K |
| 1.2.9. | Robbanásveszélyes zónák meghatározása és besorolása az MSZ EN IEC 60079-10-1:2021 szerint | K |
| 1.2.10. | A nyomásszabályzó állomás telepítésével érintett területek tulajdoni lapjai, valamint az ingatlan tulajdonosoknak a nyomásszabályzó állomás elhelyezéséhez való hozzájáruló nyilatkozatai. Amennyiben használati jog vagy vezeték jog is szükséges, az érintett ingatlanok adatainak (cím, hrsz., tulajdonos stb.) táblázatos felsorolása, ezzel kapcsolatos előzetes, vagy végleges megállapodások | K |
| 1.2.11. | Mezőgazdasági művelés alatti terület érintése esetén a művelési ág alóli kivonási kérelem előkészítő dokumentumai | K |

2. Utólagosan épülő leágazó vezetékek

| 2.1. | Tervezői nyilatkozat, Műszaki leírás | K |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Tervező nyilatkozata arról, hogy a tervdokumentáció készítése során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vett igénybe a vonatkozó, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerint. | K |
| 2.3 | Biztonsági és egészségvédelmi terv. | K |
| 2.4 | A biztonsági és égészségvédelmi koordinátor nyilatkozata az biztonsági és egészségvédelmi terv megfelelőségéről. | K |
| 2.5. | Helyszínrajz M=1:500, Hossz - szelvény, M=1:1000 | K |
| 2.6. | Érintett közműüzemeltetők jóváhagyó nyilatkozatai az E-közmű által hitelesített „nyilatkozat érvényes” státuszú dokumentummal. | K |
| 2.7. | Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés a tervrajzon bélyegezve, vagy külön jegyzőkönyvben | E |
| 2.8. | Országos közút érintése esetén a Közútkezelővel történt egyeztetés, amennyiben a Közútkezelő erre igényt tart | E |

| 2.9. | Forgalomtechnikai terv, amennyiben a közútkezelő ezt előírja | E |
| --- | --- | --- |
| 2.10 | Vezetékjogi dokumentáció, amennyiben a vezeték nyomvonala, vagy annak egy része nem közterületen halad | E |
| 2.11 | Helyszíni adottságoktól függően az 1. A/ pontban felsorolt dokumentumok | E |